Załącznik Nr 1a

CZĘŚĆ Nr 1

Dostawa i montaż cyfrowych laboratoriów językowych dla dwóch pracowni dydaktycznych

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nw. urządzeń : | Spełnia TAK/NIE | Cena jednostkowa (zł brutto) |  | Wartość za pozycję (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka centralna systemu | szt. | 2 (po1szt. dla każdej pracowni) | - min. 2 niezależne wejścia sygnału audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (min. 2 grupy odsłuchują jednocześnie inny program), wejście słuchawkowe, 2 wyjścia audio; - wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon); - uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off; - moduł USB do podłączenia komputera zgodny z USB 2.0; - wbudowany wzmacniacz min. 2x40 max, 4Ohm; 2x20 4ohm przy 1KHz,10%THD; - sterowanie mikroprocesorowe; dioda LED (lub pasek) wskazująca stan pracy; diody LED Rx, Tx wskazujące transmisje do i z komputera; - regulacja siły głosu w słuchawkach nauczyciela z poziomu jednostki centralnej (przyciski +/- lub potencjometr); - komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika; |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące PC | szt. | 2 (po1szt. dla każdej pracowni) | - umożliwia obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera; - lista uczniów sortowana zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska - timer (minutnik); - funkcja sprawdzania obecności - program uwzględnia stanowiska nieaktywne; - edycja ustawienia sali (położenie ikon stanowisk predefiniowane i ustawiane przez użytkownika poprzez tzw. „przeciągnij i upuść”); |  |  |  |  |
|  | Monitor dotykowy wbudowany do blatu biurka lektora. Sterowanie klasopracownią za pomocą monitora dotykowego wbudowanego do blatu biurka nauczycielskiego. | szt. | 2 (po1szt. dla każdej pracowni) | Wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: IPS TFT z podświetleniem W-LED, wielkość plamki: 0.248 mm, jasność: 250 cd/m², kontrast: 1000:1, kąty widzenia obrazu: 178° H / 178° V (CR 10:1), naturalna rozdzielczość pracy: 1920 x 1080 @ 60 Hz, sygnał wejściowy: D-Sub, DVI-D, Display Port, panel dotykowy – PCT, rozdzielczość dotyku 4096 x 4096 punktów, żywotność przekracza 350 milionów dotknięć na 1 punkt, twardość powierzchni przekracza poziom 7H w skali Mohsa, dokładność < 2mm, temperatura pracy - 20°C do +60°C, wilgotność 10%-90% 40°C, rozpoznawanie dotyku: goły palec, siła nacisku <30 g, transparentność >95%, kontroler USB. Obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej za pomocą monitora dotykowego. Monitor dotykowy wbudowany do blatu biurka lektora. |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy | szt. | 2 (po1szt. dla każdej pracowni) | - dwie ścieżki rejestratora dające możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia; - funkcja magnetofonu (wybór prędkości odtwarzania); - funkcja rejestratora (10 znaczników wyodrębniających część zapisu); - graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy; |  |  |  |  |
|  | Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem | szt. | 26 (po13szt. dla każdej pracowni) | - słuchawki: impedancja 2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100mW, mikrofon: impedancja 1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz; - trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka Jack 6,3mm; |  |  |  |  |
|  | Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego | szt. | 2 (po1szt. dla każdej pracowni) | - system 2-drożny; - konfiguracja głośników nisko-tonowy: 6"" kevlarowy Tweeter, 1"" obracany super silk; - impedancja: 8Ω; - moc RMS: 40W; - zakres częstotliwości: 70Hz – 20kHz; - pasywny filtr: 150Hz; - efektywność (1W/1m): 90dB; - wymiar zewnętrzny (średnica): maks. 204 mm; - wymiar zewnętrzny (średnica): maks. 178 mm; - masa: maks. 1550g; |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Kpl. | 2 kpl (po 1 kpl dla każdej pracowni-w każdej pracowni będzie 12 stanowisk) | - ergonomiczne szeregowe połączenia (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio; - nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię; - dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim; - wejście audio (jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora telefonu, tabletu, magnetofonu, komputera i odsłuch oraz dystrybucję odtwarzanego audio do lektora i pozostałych stanowisk; - wyjście audio (jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych, czy słyszanej audycji oraz własnego głosu; - komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika, wieszak na słuchawki; - Wejścia / wyjścia: 1 x jack 6,3mm, 2 x d-sub 15pin, 2 x MOLEX 4 pin zasilanie i transmisja cyfrowa; - Instalacja bezpiecznych w użytkowaniu gniazdek elektrycznych 230V nabiurkowych pozwalających na podłączenie urządzeń mobilnych. |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie | kpl. | 2 (po1szt. dla każdej pracowni) | lista uczniów - tworzenie klas i list uczniowskich - przypisywanie ucznia do danego stanowiska poprzez „przeciągnij i upuść”, dalej „D&P” - sortowanie list zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska - ukrywanie/chowanie listy uczniów i klas - sprawdzanie obecności - obecni i nieobecni – rozróżnienie graficzne - obecni i nieobecni – program uwzględnia stanowiska nieaktywne sala - kolorystyczne rozróżnienie poszczególnych grup - Włączenie / wyłączenie wszystkich mikrofonów - Włączenie / wyłączenie wszystkich słuchawek - Timer (minutnik) stanowisko ucznia – ikona Podstawowa - kolor tła – unikalny dla każdej grupy - informacja do którego numeru grupy uczeń przynależy - informacja, czy mikrofon ucznia jest aktywny/nieaktywny - informacja czy słuchawki ucznia są aktywne/nieaktywne - numer stanowiska ucznia - imię i nazwisko ucznia stanowisko ucznia – ikona rozszerzona - włączenie mikrofonu ucznia (dioda zielona) - wyłączenie mikrofonu ucznia (dioda szara) - włączenie słuchawek ucznia (dioda zielona) - wyłączenie słuchawek ucznia (dioda szara) - regulacja głośności słuchawek ucznia - konwersacja indywidualna – przycisk automatycznego przeniesienia ucznia do prywatnej (wyłącznej) grupy z nauczycielem - zmiana (wybór) grupy do której dane stanowisko jest (ma być) przynależne - włączanie/wyłączanie mikrofonów całej grupy - włączanie/wyłączanie słuchawek całej grupie nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy - wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie panel nauczyciela - dołączanie do wybranej grupy - wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie - odtwarzania dźwięku, które ma być odtwarzane wybranej grupie - włączenie mikrofonu lektora (dioda zielona) - wyłączenie mikrofonu lektora (dioda szara) - włączenie podsłuchu lektora (dioda zielona) - wyłączenie podsłuch lektora (dioda szara) - włączenie nagrywania konwersacji wybranej grupy (dioda czerwona) - wyłączenie nagrywania konwersacji wybranej grupy (dioda czerwona) - regulacja poziomu głośności słuchawek lektora tryby pracy, grupy - tryb indywidualny – każde stanowisko stanowi osobną grupę - tryb wszyscy – wszystkie stanowiska znajdują się w jednej grupie - „inteligentny” algorytm generowania grupy, tak żeby nie zostały osoby bez grupy (nieobecności, „dzielenie z resztą”, itd..) - gr. pary – wszystkie stanowiska są dzielone na grupy dwuosobowe - gr. trójki – praca w grupach trzyosobowych - dwie grupy – podział na dwie równe grupy - trzy grupy – podział na trzy równe grupy wyjście dźwięku (głośnik zewnętrzny) - dystrybucja wybranego źródła audio na zewnętrzny głośnik - dystrybucja na zewn. głośnik wybranej (dowolnej) grupy - praca na forum - dystrybucja na zewn. głośnik wykładu lektora - regulacja poziomu głośności głośnika dodatkowe ustawienia - domyślny czas minutnika - globalne ustawienia głośności (dla słuchawek na wszystkich stanowiskach), - włącz/wyłącz diodę informującą ucznia o dołączeniu lektora do grupy, w której się znajduje (informacja o podsłuchu) - włącz/wyłącz możliwość regulacji głośności słuchawek ucznia z poziomu pulpitu ucznia - regulacja głośności nagrywania - definiowanie ilości wejść audio - możliwość przypisania nazw własnych poszczególnym wejściom audio - regulacja głośności poszczególnych wejść audio |  |  |  |  |
| Razem cena w złotych brutto : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto

Załącznik Nr 1b

CZĘŚĆ Nr 2

Dostawa i montaż mebli do dwóch szkolnych pracowni językowych

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia | Spełnia TAK/NIE | Cena jednostkowa (zł brutto) | Wartość za pozycję (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stoliki uczniowskie 2 – osobowe | szt | 12 | wykonane z płyty wiórowej laminowanej wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm, z blendą min. 50 cm wysokości i kanałem kablowym między blendą, a blatem, rozmiar 6 |  |  |  |
|  | Biurko nauczycielskie ( lektora ) | szt | 2 | Biurko nauczycielskie ( lektora ) z szafką na dokumenty i komputer oraz przystosowane do wmontowania monitora dotykowego, wykonane z płyty wiórowej laminowanej wykończone okleiną PCV gr. min. 2 mm, z blendą min. 50 cm wysokości i kanałem kablowym między blendą, a blatem |  |  |  |
|  | Krzesła uczniowskie | szt | 26 | Krzesła uczniowskie tapicerowane na podstawie metalowej malowanej proszkowo lub niklowane – rozmiar 6 |  |  |  |
| Razem cena w złotych brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA :

Zamawiający wymaga, by oferowane w ramach pracowni językowej pulpity ucznia i lektora posiadały certyfikat bezpieczeństwa np. COBRABID.

Słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto

Załącznik Nr 1c

CZĘŚĆ Nr 3

Dostawa wyposażenia, oprogramowania multimedialnego i materiałów dydaktycznych do pracowni szkolnych

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia | Spełnia TAK/NIE | Cena jednostkowa (zł brutto) | Wartość za pozycję (zł brutto) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tablica suchościeralna | szt. | 6 | Tablica suchościeralna magnetyczna lakierowana w ramie o wymiarach wysokość nie mniej niż 120 cm, szerokość nie mniej niż 300 cm |  |  |  |  |
|  | materiały dydaktyczne do matematyki | kpl. | 1 | Pakiet do prezentacji zagadnień związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa/ przeprowadzania doświadczeń z rachunku prawdopodobieństwa Pakiet zawiera elementy wykorzystywane tradycyjnie do przeprowadzania doświadczeń i zadań z rachunku prawdopodobieństwa, w tym model Binostat, czyli Deskę Galtona, przeznaczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / rozkład losowy, rozkład dwumianowy. Skład: - karty do gry - 1 talia 52 kart - kostki do gry 6-polowe z oczkami - 15 szt. - kulki czerwone - 3 szt. - kulki niebieskie - 3 szt. - pojemniki prostopadłościenne z tworzywa sztucznego, otwarte z zaokrąglonymi narożnikami, do wyrzucania kości - 4 szt. - pojemniki z tworzywa z zakrętką z rurką transparentną - 6 szt. - kulki białe dopasowane do rurek - min. 12 szt. - kulki czarne dopasowane do rurek - min. 12 szt. - model Binostat - Deska Galtona - do demonstracji rozkładu dwumianowego i trójkąta Pascala (składany, wykonany z tworzywa sztucznego, z kołeczkami i tacą z rynienkami do zbierania spadających kulek); Deska Galtona wizualizuje schemat Bernoulliego i może być demonstracją sposobu powstawania w codziennym życiu rozkładu normalnego pod wpływem drobnych losowych odchyleń. Zestaw różnościennych kostek do gry W skład zestawu wchodzi minimum 14 rodzajów różnych kostek do gry łącznie 162 sztuki zgodnie z poniższą listą (ilość sztuk, ilość ścianek, nadruk na ściankach): 10 x 10-ścienne, 0-9 10 x 10-ścienne, 1-10 10 x 10-ścienne, dziesiątki 10-100 10 x 10-ścienne, setki 100-1,000 10 x 10-ścienne, tysiące, 1,000-10,000 10 x 12-ścienne, 1-12 10 x 6-ścienne, 1-6 30 x 6-ścienne, oczka 1-6 12 x 6-ścienne, puste białe pola 10 x 6-ścienne, dodawanie i odejmowanie 10 x 6-ścienne, dzielenie i mnożenie 10 x 4-ścienne, 10 x 8-ścienne, 10 x 20-ścienne. |  |  |  |  |
|  | program multimedialny do rzutników interaktywnych (j.polski) | zestaw | 1 | Język polski, literatura, sztuka. Multimedialna encyklopedia nr art. 18059-PW, Uniwersalny słownik języka polskiego . Wersja 3.0 art nr. 18081-PW, Wydawnictwo: PWN ISBN: 9788301157753 |  |  |  |  |
|  | program multimedialny do rzutników interaktywnych, słowniki multimedialne (j.angielski i j.niemiecki) | zestaw | 2 | Przeznaczenie Szkoły ponadgimnazialne Materiał zgodny z programem nauczania szkół średnich Tak Podręcznik w wersji cyfrowej z ćwiczeniami interaktywnymi Tak przygotowanie materiałów własnych Tak - Język angielski Angielski Profesor Henry Mega Pakiet 6.0 Producent - Edgard EAN: 5907608646041 - Język niemiecki Wielki multimedialny słownik niemiecko- polski polsko- niemiecki Pendrive ( Multimedia) Wydanie 2016 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN |  |  |  |  |
|  | mapa ścienna - Polska i świat (warsztaty społeczno-prawne) | szt. | 2 | - „Ważniejsze inwestycje przemysłowe Polski Ludowej w latach 1945–1989”/„Protesty i strajki w Polsce Ludowej w latach 1953–1989” Wydawca: NOWA ERA. - „Zróżnicowanie gospodarcze i społeczne świata” |  |  |  |  |
|  | mapy ścienne i atlasy - Polska i świat (geografia) | kpl. | 1 | - Mapa świata Mapa ścienna dwustronna świata polityczna/fizyczna. Format160 x 120 cm Skala 1:25 000 000 - Mapa hipsometryczna świata – ćwiczeniowa ścienna mapa szkolna do geografii przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Świat. Skala: 1 : 26 000 000 Format: 160 x 120 cm - Mapa Hydrografia świata. Mapa ścienna szkolna przedstawiająca najważniejsze zagadnienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wód powierzchniowych Format:160 x 120 cm - Mapa Krainy zoogeograficzne świata. Mapa ścienna szkolna przedstawiająca podział świata zwierzęcego na królestwa, krainy i dzielnice zoogeograficzne. Format:160 x 110 cm - Mapa Świata. Strefy klimatyczne. Elementy klimatu. - Dwustronna mapa. Mapa Krajobrazowa Świata w skali 1: 240000000 - Strefy klimatyczne Świata i ich granice. - Mapy w skali 1: 240000000 Format: 160x120 cm - Świat gospodarczy - surowce, rolnictwo i przemysł / demografia. Dwustronna mapa ścienna Awers mapy zawiera kompleksowe informacje na temat światowego wydobycia surowców, użytkowania ziemi oraz przemysłu. - Rewers mapy zawiera informacje związane z zagadnieniami demograficznymi - Format: 160 x 120 cm - Mapa gospodarcza świata - rolnictwo i użytkowanie gleby Mapa ścienna Gospodarcza mapa tematyczna przedstawiająca strukturę użytkowania ziemi na świecie. - Skala: 1 : 22 000 000 - Mapa świata. Budowa geologiczna / Wielkie formy ukształtowania powierzchni. Mapa ścienna dwustronna. Awers mapa główna "Świat - budowa geologiczna" w skali 1:24000 000, z mapą uzupełniającą "Trzęsienia ziemi, wulkany" w skali 1:60 000 000 oraz dodatkowymi czterema mapami w skali - 1:140 000 000 "Rozmieszczenie lądów i oceanów". Druga strona zawiera mapę główną "Świat - wielkie formy ukształtowania powierzchni" w skali 1:24 000 000, z uzupełniającymi dwiema mapami w skalach 1:60 000 000 "Zróżnicowane nasilenie procesów wewnętrznych" oraz "Strefowość zewnętrznych procesów rzeźbotwórczych" - Świat. Górnictwo i energetyka/Handel zagraniczny Na jednej stronie mapa przedstawiająca zagadnienia dotyczące przemysłu wydobywczego na świecie. Skala 1:24 000 000 Druga strona mapy przedstawia zagadnienia związane z handlem międzynarodowym na świecie Skala 1:24 000 000 Mapa Polski fizyczna /konturowa 2016 r laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, aktualizacja 2016 r. Format 160 x 120 cm - Polska. Gleby Pierwsza strona zawiera mapę „Klasyfikacja genetyczna gleb” w skali 1:750 000, z mapą uzupełniającą. Druga strona zawiera mapę „Międzynarodowa klasyfikacja gleb”. - Polska. Budowa geologiczna. Mapa ścienna. Jedna strona zawiera mapę w skali 1:750 000 prezentującą główne jednostki geologiczno-tektoniczne Polski. Na drugiej stronie znajduje się mapa w skali 1:750 000, która pokazuje rodzaj i wiek skał występujących w Polsce pod pokrywą utworów czwartorzędowych. Zamieszczono również mapę pomocniczą w skali 1:1 500 000 przedstawiającą rozmieszczenie utworów czwartorzędowych. - Geologia Polski - tektonika i stratygrafia Mapa jest dwudzielna: pierwsza część przedstawia najważniejsze jednostki geologiczno-tektoniczne Polski; druga część to stratygrafia - DUO Mapa krajoznawcza Polski - historia i kultura / przyroda Mapa ścienna dwustronne, wałki drewniane. Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca walory i bogactwo krajoznawcze Polski w ujęciu historyczno-kulturowym oraz przyrodniczym. - Mapa hipsometryczna Europy – ćwiczeniowa Skala: 1 : 4 000 000 Format:160 x 120 cm - Mapa polityczna Europy (stan na 2016) Mapa przedstawiająca najbardziej aktualny podział polityczny Europy (uwzględnia powstanie Kosowa) Skala: 1 : 4 400 000 Format: 160 x 120 cm |  |  |  |  |
|  | stojak na mapy | szt. | 1 | Stojak na kółkach do przechowywania w pozycji pionowej map zwiniętych różnej wielkości |  |  |  |  |
|  | zestaw do badania wody, powietrza i gleby | zestaw | 1 | Zestaw sprzętu laboratoryjnego i środki pomocnicze umożliwiające przeprowadzenie testów wody, gleby i powietrza. |  |  |  |  |
|  | multimedialny atlas świata, program do rzutnika interaktywnego - geografia | zestaw | 1 | Mapy interaktywne świata Nie mniej niż: 23 Zawartość atlasu Interaktywne mapy świata z podziałem na: geopolityczne, geografia fizyczną, biogeografię, ekonomie, demografię Materiał zgodny z programem nauczania szkół średnich Tak Indywidualizacja procesu nauczania Tak Funkcjonalność kreatora map umożliwiająca tworzenie własnych map Tak |  |  |  |  |
|  | Pomoce Dydaktyczne do geografii i matematyki | kpl. | 2 | - Komplet do geografii: - Polska Niezwykła. Województwo zachodniopomorskie - ISBN: 978-83-7912-010-9 Przewodnik +atlas województwa zachodniopomorskiego - Parki Narodowe Polski ISBN: 9788376426662 Ilustrowana Encyklopedia Zwierząt i Roślin Polski ISBN: 9788377059715 - Parki narodowe świata ISBN: 9788378459996 - Plansza Dzieje geologiczne ziemi. Plansza dydaktyczna przedstawiająca dzieje geologiczne Ziemi. - Komplet do matematyki: - Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania w wersji magnetycznej. - Komplet 6 przyrządów tablicowych z trwałego tworzywa sztucznego: linijka o długości 100 cm, dwie ekierki (60o-30o-90o oraz 45o-45o-90o, 60 cm), kątomierz, cyrkiel z magnesami oraz wskaźnik o długości co najmniej 100 cm. Linijka, ekierki i kątomierz powinny posiadać uchwyty. - Komplet brył nieregularnych - W skład kompletu wchodzi co najmniej sześć brył z zaznaczonymi wysokościami/przekątnymi w tym: 1. graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku 2. graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu 3. graniastosłup prosty o podstawie trapezu 4. ostrosłup o podstawie prostokąta 5. ostrosłup o podstawie kwadratu w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy 6. ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy - Wzornik z transparentnego tworzywa sztucznego do rysowania na tablicy paraboli y=x2, zakończony u góry sinusoidą. Wysokość większa niż 60 cm, dołączona rączka. - zestaw 10 dużych, transparentnych brył o wzorcowej wysokości nie mniej niż 15 cm (z wyjątkiem sześcianu i kuli). |  |  |  |  |
| Razem cena w złotych brutto : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………. złotych brutto

Załącznik Nr 1d

CZĘŚĆ Nr 4

Dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia | Spełnia TAK/NIE | Cena jednostkowa (zł brutto) |  | Wartość za pozycję (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | matematyka: zestaw podręczników dla Uczestników Projektu | kpl. | 24 | Najnowsze wydania poniższych pozycji: - Teraz Matura. Matematyka Arkusze maturalne. Poziom podstawowy Autorzy: Ewa Muszyńska, Marcin Wesołowski Seria: Teraz Matura - Teraz matura 2017. Matematyka. Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poziom podstawowy Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska Seria: Teraz Matura - Teraz matura. Matematyka Tuż przed egzaminem. Poziom podstawowy. Autor Piotr Krzemiński. Seria: Teraz Matura - Matematyka. Matura 2018. Testy i arkusze. Zakres podstawowy Autor Marzena Orlińska ISBN: 978-83-7879-629-9 |  |  |  |  |
|  | j. polski: zestaw książek dla Uczestników Projektu (vademecum, pakiet lektur) | kpl. | 24 | Najnowsze wydania poniższych pozycji: 1) Beata Borkowska, Magdalena Marzec-Jóźwicka, Beata Kwapińska, Agnieszka Pawelec, Zbigniew Płażewski, Agata Poręba, Grzegorz Sawa, Leszek Woźniakowski, Matura 2018. Repetytorium. Język polski. Zakres podstawowy. ZDASZ.TO. Szkoły ponadgimnazjalne, Wydawnictwo WSiP ISBN: 9788302143533 2) Katarzyna Budna, Jolanta Manthey, Tadeusz Banowski, Język polski. Matura 2018. Testy i arkusze z odpowiedziami. Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo: OPERON ISBN: 978-83-7879-628-2 3) Anna Adryjanek, Katarzyna Korolczuk, Czytam ze zrozumieniem. Zeszyt dla uczniów liceum, Wydawnictwo: OPERON ISBN: 978-83-7879-000-6 4) Beata Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński, Przed maturą. Język polski. Nauka o języku w ćwiczeniach maturalnych, Wydawnictwo: STENTOR ISBN: 9788363462611 5) Maria Atienza Bolanos, Jak czytać sztukę? Wydawnictwo: Buchmann ISBN: 978-83-61048-33-6 6) Beata Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński, Przed maturą. Język polski. Teksty ikoniczne w ćwiczeniach maturalnych, Wydawnictwo: STENTOR ISBN: 9788363462550 |  |  |  |  |
|  | j. angielski zestaw podręczników wraz ze słownikami dla uczestników zajęć | kpl. | 24 | Najnowsze wydania poniższych pozycji: 1. Mały słownik polsko-angielski angielsko-polski. Katarzyna Billip, Bogna Piotrowska, Grażyna Lasota Wydawnictwo PWN - ISBN: 9788301148249 2. Speakout 2ND EDITION Flexi Pre-Intermediate: B1 - Wydawnictwo Longman- Pearson Education Autor: F. Eales, S. Oakes ISBN: 9781292115979 3. Teraz matura język angielski arkusze maturalne poziom podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era ISBN: 9788326722974 |  |  |  |  |
|  | j. niemiecki: zestaw podręczników wraz ze słownikami dla uczestników zajęć | kpl. | 24 | Najnowsze wydania poniższych pozycji: 1. Abitur. Język niemiecki. Podręcznik i repetytorium. Zakres podstawowy i rozszerzony ( 2 CD Audio) szkoły ponadgimnazjalne 2. Anna Kryczyńska- Pham, Joanna Szczęk Wydawnictwo WSiP, ISBN 978-83-02-14387-8Teraz matura. Arkusze maturalne do języka niemieckiego . Poziom podstawowy i rozszerzony Wydawnictwo Nowa Era ISBN 978-83-267-2208-0Langenscheidt. 3. Słownik kieszonkowy. Niemiecki Wydawnictwo Langenscheidt ISBN 978-8364667275 |  |  |  |  |
|  | warsztaty społeczno-prawne zestaw podręczników dla Uczestników Projektu | kpl. | 24 | Najnowsze wydania poniższych pozycji: Wydawnictwo NOWA ERA Seria TERAZ MATURA 2018 . WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. 1. Vademecum 2018. Zakres rozszerzony. Autorzy: Michał Drgas, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska. ISBN 978-83-267-2448-0 2. Zbiór zadań. Zadania i arkusze maturalne 2018. Autorzy: Barbara Furman, Joanna Ostrowska, Katarzyna Panimasz. ISBN 978-83-267-2838-9 - Atlas z wiedzy o społeczeństwie. ISBN 978-83-267-0600-4 - „W centrum uwagi. Maturalne karty pracy”. Część I. Autorzy: Barbara Furman, Joanna Sarnowska. ISBN 978-83-267-1484-9 - „W centrum uwagi. Maturalne karty pracy”. Część II. Autorzy: Barbara Furman. ISBN 978-83-267-1203-6 - Podręczniki specjalistyczne: „Wstęp do prawodawstwa”. Lech Morawski. Wydawnictwo: Dom Organizatora. Rok wydania: Toruń 2016. ISBN 9788372858061 |  |  |  |  |
|  | Geografia: zestaw dla Uczestników Projektu | kpl. | 24 | Najnowsze wydania poniższych pozycji: - „Teraz matura.” Geografia Vademecum Nowa Era ISBN: 9788326723445 - Atlas geograficzny Wydawca: Nowa Era ISBN: 9788326707759 - Arkusze maturalne Wydawca: Nowa Era ISBN: 9788326728068 Rok wydania: najnowszy - Lupa szkolna 5 cm powiększenie x 10 - Globus fizyczny plastikowy, śr. 25 cm - Kompas z igłą zawieszoną. Metalowa obudowa - Kalkulator prosty działający na baterie słoneczne. Kalkulator wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), liczy procenty, pierwiastki, posiada przycisk pozwalający na zmianę znaku liczby (+/-). |  |  |  |  |
|  | doradztwo edukacyjno-zawodowe: informatory o zawodach i uczelniach dla Uczestników Projektu | szt. | 10 | „Młodzieżowe Portfolio Kariery”, w wersji drukowanej, przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako indywidualna forma dokumentowania pracy każdego ucznia podczas procesu samopoznania, poznawania mechanizmów rynku pracy, świata zawodów i wreszcie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych. |  |  |  |  |
| Razem cena w złotych brutto : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………. złotych brutto